Desarrollo de una reacción colorimétrica para la detección de ácido láctico en cerveza artesanal

González N1, Ponce MV1, Sánchez Peterle MB1, Lambrese Y1, Fernández C1, Juri Ayub J1, Sansone G1, Calvente V1, Fernández JG1.

(1) Grupo de Investigación, Desarrollo y Asistencia al Sector Cervecero. (GIDACER). Facultad de Química, Bioquímica y  Farmacia. UNSL.

jgastonfernandez@gmail.com

Palabras Clave: Análisis sensorial, defecto, cambio de color

La cerveza se define como el producto resultante de la fermentación por levadura de un extracto acuoso de cereales malteados, denominado mosto y aromatizado con lúpulos. El mosto constituye un excelente medio de cultivo para el desarrollo de la levadura, pero también lo constituye para otros microorganismos que pueden crecer y generar no solo aromas y sabores desagradables sino ocasionar la pérdida del producto. Los contaminantes más frecuentes son algunas especies de bacterias y de levaduras salvajes, estas contaminaciones pueden generar defectos de elaboración, que se denominan deméritos de la cerveza y su detección es de vital importancia para el sector. Entre los deméritos de mayor incidencia se destacan el ácido láctico, ácido acético, diacetilo, acetaldehído, dimetil sulfuro, entre otros. La forma tradicional de detectar la presencia de estos deméritos en la cerveza artesanal es mediante evaluación sensorial, pero para esto se requiere tener un buen entrenamiento. El objetivo de este trabajo fue desarrollar una reacción colorimétrica que permita detectar ácido láctico en cervezas artesanales. En primera instancia, la presencia del ác. láctico se determinó en agua destilada a través de una reacción con  ácido sulfúrico y 4-Hidroxidifenilo, donde se observó un cambio de color de amarillo a violeta. Para validar esta reacción colorimétrica en cervezas artesanales rubias, se agregó ác. láctico a diferentes concentraciones  (0,5 a 3 % v/v) , se homogenizó y se dejó reposar por 10 min. Posteriormente se tomaron 5 mL, se agregó ác. sulfúrico, se calentó , se dejó enfriar a temperatura ambiente, y luego se agregó 4-Hidroxidifenilo. Tras dejar reposar por 30 min. se observó el viraje de color. Los resultados mostraron cambios de color a todas las concentraciones ensayadas. Además, se observó una congruencia entre la tonalidad del color de la reacción y la concentración del ac. láctico ( a mayor intensidad de color, mayor concentración de  ácido). Como conclusión, podemos decir que los resultados obtenidos permitieron confirmar que la técnica colorimétrica se puede aplicar para desarrollar una metodología simple, rápida y confiable, para la determinación de ác. láctico en cerveza artesanal rubia. Esta técnica podría ser utilizada por cualquier usuario con un simple procedimiento. Ensayos futuros deberán incluir el desarrollo de una escala de referencia para cuantificar el ác. láctico.  Además, se deberá realizar una validación de dicha técnica en cervezas artesanales que presenten el ác. láctico como demérito ocurrido por una contaminación natural en el proceso de producción.