Desarrollo de Bebidas Lácteas a partir de Lactosuero

Leurino L, Cortez-Latorre JD, Rozycki, D.

### Instituto de Tecnología de Alimentos - Facultad de Ingeniería Química - Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe – Argentina.

### ju_diecor@hotmail.com

El suero lácteo es el principal remanente en la producción quesera. Representa más del 85% de la leche utilizada como materia prima en la producción de quesos, siendo su descarte como efluente perjudicial para el medio ambiente,  principalmente por su alta demanda de oxígeno, pudiendo ocasionar variaciones en el pH de la capa freática, entre otros problemas. En las últimas décadas, se ha estudiado con más detalle su composición y su posible utilización en la industria, ya que representa una excelente fuente de lactosa, proteínas de alto valor biológico, vitaminas y minerales. El fraccionamiento de cada uno de sus componentes mediante tecnologías de membranas, es actualmente una de las estrategias más usadas para su aprovechamiento, sin embargo, se requieren de grandes volúmenes de suero para que sea rentable, además de equipamiento sofisticado. Teniendo en cuenta lo mencionado, como una estrategia de revalorización, principalmente para los pequeños y medianos queseros, el presente trabajo propone el desarrollo y optimización de una bebida láctea ácida, no fermentada, con un alto contenido de suero en su formulación, con características reológicas similares a la de un yogur bebible de marca líder en el mercado argentino. Para ello, se realizó un diseño de mezclas de 3 componentes (7 tratamientos con 2 repeticiones del punto central), cuyas variables fueron: concentración de Almidón, Gelatina y una mezcla 50/50 de Goma Garrofín y Guar, manteniendo constante la concentración total agregada, fijada en 0,14%. El proceso productivo parte de la reconstitución, mezcla y tratamiento térmico de suero desmineralizado, WPC-35, leche en polvo descremada y entera y los hidrocoloides en estudio de acuerdo al diseño experimental. A las 24 horas de la elaboración, se evaluaron las propiedades reológicas mediante reometría destructiva [gradiente de deformación (GD) entre 0 y 200 s-1], cuantificando la viscosidad a distintas velocidades de corte (µ50, µ100, µ150 y µ200), así como también, el índice de comportamiento (n), índice de consistencia (K), área de histéresis (IT: Índice de Tixotropía) y límite de fluencia (0), a partir de modelos reológicos. Además, se caracterizó el Yogur testigo mediante la medición de los parámetros mencionados. Para el análisis estadístico, el modelado y la optimización de la formulación, se utilizó el software Statgraphics Centurion XV. El producto obtenido presentó las siguientes características promedio: humedad= 77,6%, grasa= 2,4%, proteína= 4,33% y cenizas= 1,02%, dichos valores van de acuerdo a los encontrados en bibliografía para leches y yogures. Se obtuvieron modelos cuadráticos predictivos para todas las respuestas, observándose que en promedio, las gomas y almidón influyen un 75% y 30% más (respectivamente) que la gelatina, sobre la viscosidad. No obstante, para la obtención del producto esperado, se requiere del efecto combinado de todos los hidrocoloides. Dichos modelos permiten estimar los valores de viscosidad y parámetros reológicos (por ejemplo, si la bebida tendrá un comportamiento similar a un fluido newtoniano o no) dentro del rango de concentraciones estudiado. A partir de la optimización de respuestas múltiples, se obtuvieron concentraciones de almidón, gelatina y gomas de 0,033, 0,043 y 0,066%, respectivamente, que permitieron obtener una bebida con las características deseadas.

Palabras Clave: Bebida láctea, lactosuero, reología, optimización.