Aplicación de extractos enzimáticos obtenidos a partir de semillas de alpiste como agentes mejoradores de panes libres de gluten.

Dios Sanz ME, Sanmartino TB, Campderrós ME, Rodriguez Furlán LT

Instituto de Investigaciones en Tecnología Química (INTEQUI-CONICET), FQByF - UNSL, San Luis, Argentina.

mediosanz@gmail.com

En panificados, la eliminación del gluten representa un desafío tecnológico ya que muchos disponibles en el mercado poseen pobres cualidades de calidad: bajo volumen, pobre color, corto tiempo de vida útil y desmoronamiento de la miga, al compararlos con productos que contienen gluten. Estudios han demostrado que el alpiste apto para consumo humano (variedad CDC María) no contiene proteínas de gluten y presenta una elevada composición proteica con actividad catalítica. Debido a esto se propuso realizar una extracción enzimática para su posterior aplicación como aditivo alimentario. El extracto enzimático se obtuvo utilizando una solución buffer específica de proteínas (buffer fosfato 0,1M / NaCl 0,15M) y su posterior centrifugación. El sobrenadante se denominó extracto crudo enzimático (ECSL) y se liofilizó con agentes lioprotectores: fibra de maíz (ECL+FM), maltodextrina (ECL+M) e inulina (ECL+I) y sin el agregado de los mismos (ECL). Se reservó parte del extracto enzimático sin liofilizar (ECSL) bajo refrigeración. Los ECL fueron incorporados a un pan libre de gluten al 0,25%, 0,5%, 0,75% y 1% (p/p), mientras que el ECSL fue añadido al 10%, 15% y 20% (p/p) y se los comparo frente a una muestra control. Se realizaron análisis de firmeza cada 24h durante un período de 3 días con un analizador de textura TMS-TOUCH. Las muestras con agregado de ECL en todo el rango de concentración estudiado generaron una disminución en la firmeza de pan con respecto al control (P<0,001). El agregado de agentes lioprotectores, generó una disminución en el valor de firmeza con respecto a la muestra control, principalmente el ECL+I, ECL+FM al 0,75% (P<0.05) y el ECL+M en todo el rango de concentración estudiado (P<0,001). Las muestras con ECL con agentes lioprotectores, no presentaron diferencias estadísticamente significativas con respecto a la muestra con adición de ECL en todo el rango de concentración estudiado. En el segundo día de almacenamiento las muestras con ECSL presentaron una reducción en la firmeza (P<0,05) respecto al control, debido un desmoronamiento de la estructura del pan. Sin embargo, las muestras con ECL produjeron una reducción significativa en el endurecimiento del panificado durante el período analizado con respecto a la muestra control (P<0.001) sin generar la pérdida de la integridad de la estructura. El agregado de este ECL permitió reducir la velocidad de envejecimiento de las muestras de panes libres de gluten. La muestra con adición del ECL al 0,5% fue la que permitió obtener mejores resultados estadísticamente significativos (P<0.001) respecto al control. De esta manera los resultados mostraron que el proceso de liofilización generó la pérdida de actividad de alguna enzima que producía un efecto antagonista en la estructura e integridad de la matriz y que el uso de lioprotectores no genera modificaciones significativas en la variable analizada. Por lo tanto a partir de este estudio fue posible concluir que el uso de ECL sin el agregado de agentes lioprotectores permitió mejorar las propiedades y durabilidad de panes libres de gluten, a partir de nuevas fuentes de macromoléculas.

Palabras Clave: Extracto enzimático, liofilización, perfil de textura.