Incorporación de un concentrado de fructooligosacarido como ingrediente funcional, en la elaboración de una premezcla para bizcochuelos libres de gluten

Ostermann Porcel MV (1), Bacci ND (1), Rinaldoni AN (1)

- Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis. Instituto de Investigaciones en Tecnología Química (INTEQUI), Ejercito de los Andes 950. San Luis. Argentina.

Dirección de e-mail: vic.ostermann@gmail.com

RESUMEN

En este trabajo, se presenta al topinambur (Helianthus tuberosus L.) como materia prima para extraer fructooligosacáridos (FOS) para su aplicación como ingrediente funcional en el desarrollo de formulaciones de alimentos aptos para diabéticos y celíacos. Para el proceso de extracción de FOS se utilizó agua destilada como disolvente en una relación solido:solvente [1:2], se controló la temperatura del proceso (85±5 °C) y pH (5,6-6,8) para evitar la hidrólisis de la inulina. Para la concentración de FOS se aplicó tecnología de membranas, ultrafiltración, el concentrado obtenido se liofilizó (25±5 °C y 50 μmHg, 72 h), se denominó c-FOS y se caracterizó la composición química, los resultados fueron: (8,07±0,25% Proteínas, 0,52±0,25% Grasas; 4% Inulina; 7,4±0,23% Cenizas; 6,73±0,18% Humedad; 77,28% carbohidratos). Se estudió la incorporación de c-FOS como ingrediente funcional en una formulación de pre-mezcla para bizcochuelos libres de gluten. Los ingredientes bases utilizados fueron fécula de mandioca, harina de arroz, sucralosa, cacao amargo, polvo de hornear. Se evaluaron 4 formulaciones donde el único ingrediente variable fue la proporción de c-FOS: 0% (Control), 7,5%, 15% y 25%. Se realizó composición química de cada pre-mezcla formulada (métodos AOAC) y un control de actividad de agua (aw) en el tiempo para evaluar la estabilidad microbiológica de las mismas. Se determinó la calidad de los batidos a través de los parámetros: pH, viscosidad, retro extrusión y microscopia óptica. Finalmente se elaboró y se evaluó la calidad de los bizcochuelos determinando parámetros físicos: dimensiones físicas (longitud, altura, simetría), color de la superficie, textura, microestructura. Los resultados de la pre-mezcla indican que con la incorporación de c-FOS se incrementa el contenido proteico (5,51-5,91%) y disminuye el contenido graso (1,24-1,13%). El porcentaje de carbohidratos no presentó diferencias significativamente estadísticas, sin embargo, se observó un incremento del contenido de inulina (0-0,8%). Todas las formulaciones de pre-mezcla presentaron una buena estabilidad en el tiempo evaluado (30 días), obteniendo valores de aw comprendidos entre 0,4-0,5. En la observación al microscopio se evidencio que al incrementar la concentración de c-FOS en la formulación se obtiene un batido con un mayor número de burbujas de aire y de menor tamaño respecto a la muestra control, otorgándole un aumento de viscosidad (p<0,05). En el análisis de calidad de los bizcochuelos se observó que la formulación con 15% de c-FOS presentó mejores parámetros morfogeométricos: índice de simetría, uniformidad y altura. Mientras que la dureza de la miga no presento diferencias estadísticamente significativas respecto a la muestra control.

Se concluye que los bizcochuelos libres de gluten, con incorporación de FOS como ingrediente funcional, se presenta como una alternativa factible de ser incorporado en la alimentación habitual.

Palabras Clave: Fructooligosacaridos, alimento funcional, libre de gluten.